P … JALOUSIE TT

Selbsttragender Jalousiekasten aus BEROpor-Leichtbeton mit beidseitig einbetonierten Porenbetonblenden  für ein homogenes Porenbetonmauerwerk, Außenschacht für die Aufnahme einer Jalousie, Standardschachtbreite  12 cm (optional 13 cm, 14 cm, 15 cm), mit optimierter Innendämmung und thermischer Trennung aus Neopor WLG 032, Kunststoffabschlussprofil außen inklusive Putzeinsteckschiene mit 15mm Überstand (optional 20mm),  sichere Fensterbefestigung an der inneren Leichtbetonschürze mit geprüfter Lastabtragung, gedämmte Kopfteile, durchgängig integrierte Montageschiene zur Schnellmontage der Jalousie-Anlagen, unterstützungsfreier Einbau bis zu einem lichten Öffnungsmaß von 2,00 m, Schallschutzklasse 5, Brandschutzklasse B 1, den Anforderungen nach EnEV 2016 sowie der DIN 4108 Beiblatt.2:2006-03 entsprechend

Jalousiekastenbreite: 30,0 cm, 36,5 cm, 40,0 cm, 42,5 cm, 48,0 cm

Jalousiekastenhöhe:  30,0 cm

Standardauflager: ca. 12 cm bei Kurbelantrieb auf der Antriebseite, ca. 8,0 cm bei Elektroantrieb auf der Motorseite

Hinweis zu den Typenbezeichnungen:

Die dreistellige Ziffernfolge in der Typenbezeichnung gibt jeweils die Breite des Jalousie-kastens an. Zum Beispiel P 365 Jalousie TT bezeichnet einen Jalousiekasten für 36,5 cm breites Mauerwerk. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Position	P	Jalousie TT							€/lfdm, netto

Zusatzleistungen (optional)

Position	3cm verlängerte Außenschürze 					€/lfdm, netto

Position	Abweichende Schachtabmessung 					€/lfdm, netto

Position	EVS-Elektroverteilerdose (lose)					€/Stk, netto

Position	Abweichende Kastenhöhe						€/lfdm, netto

Position	Lüftungsschlitz zur Aufnahme eines Zuluftelementes

< 290 mm Schlitzlänge						€/Stk, netto

Position	Lüftungsschlitz zur Aufnahme eines Zuluftelementes

> 290 mm Schlitzlänge						€/Stk, netto

Position	Zusatzaufhängbügel bei Einbausituationen

ohne seitliches Auflager						€/lfdm, netto

Position	Gehrungsschnitt incl Aufhängbügel					€/Stk, netto

Position	Mit Eckschnitt bei 2 Kästen auf einem Pfeiler			€/Stk. netto

Position	werkseitig montierte Auflagerdämmung				€/Paar, netto

Position	schmales Endstück bei verkürztem Auflager			€/Stk, netto

Position	Ausführung als Brandschutzkastens A 1				€/lfdm, netto